Názov stavby : 	zberný   dvor   Malinovo

Projektový stupeň : 	Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré      ustanovenia stavebného zákona, pre  vydanie stavebného povolenia

Investor :	Obec   Malinovo

Zastúpená starostom  : Eva Godová

Obecný úrad

L. Svobodu 17

900 45 Malinovo

IČO : 00304921

Miesto stavby:	Obec  Malinovo,  kat. úz. Malinovo

Vlastný areál:	        parc. č.834/3 , k. ú.: Malinovo

Príloha :	E.6.1 Oplotenie  – Technická správa

Vypracoval:		       KUBING s.r.o. so sídlom  945 01 Komárno, Hadovce 171

Projektant:	Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie     o autorizácii 0623 * SP * A2 komplexné architektonické  a inžinierske služby

#### Číslo zákazky :                 21/2012

Termín spracovania :	      10.2012

- Situovanie  oplotenia

Z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb do areálu Zberného dvora navrhujeme tento areál oplotiť  a vstup do areálu  zabezpečiť  bránou a bráničkou. Oplotenie bude realizované  na hranici pozemkov  parc.č.834/3 a 837/1, 853/5, 853/6, 853/2  k. ú. Malinovo, ako priehľadné z drôteného poplastovaného pletiva.

- POPIS  stavbY

Oplotenie navrhujeme ako priehľadné z drôteného poplastovaného pletiva pozostávajúce zo stĺpov a bet. panelov. Celková výška oplotenia od hornej hrany základovej konštrukcie  bude 2,20 m.

Celková dĺžka oplotenia bude 315 m.

Prefabrikované  betónové  stĺpy 200 x200 mm sú vystužené oceľou a osadzované budú do pätiek z prostého betónu s rozmermi 0,35 x 0,35 x 0,8 m. Celková dĺžka jedného stĺpa bude predstavovať 3,0 m. Predpokladaný celkový počet stĺpov oplotenia je 105 ks z toho  rohových bude 8 ks. Vzájomná osová vzdialenosť stĺpov bude 2,83 m.

Vstup do objektu bude zabezpečený bránou a bráničkou. Obe navrhujeme typizované  z oceľových rúr ( Brána VR 200-20). Celková dĺžka brány s bráničkou bude 6,00 m vrátane  oceľových stĺpov. Rozpätie bráničky navrhujeme 1,0 m a rozpätie brány navrhujeme 5,0 m, ich výška bude 2,20 m. Stĺpy brány s bráničkou  budú ukotvené  do pätiek z betónu  B15 s rozmermi 0,50 x 0,25 x 0,75 m.

Brány, bráničky ako aj stĺpy brány budú opatrené náterom základným a vrchným.

- Údaje  o vplyve stavby, prevádzky  na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka  nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek, ochrany zdravia ľudí. Výstavbou dôjde  k výrubu stromov, ktorý bude možné vykonať na základe rozhodnutia obce  o povolení výrubu stromov.  Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii Obvodným úradom životného prostredia Senec.

Na stavebnom pozemku sa z časti nachádzajú náletové kríky malého rozsahu, ktoré budú v rámci prípravných prác odstránené.

Počas výstavby je potrebné dodržať pokyny tejto dokumentácie a nasledovných predpisov :

Životné prostredie

- Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov

- Vyhl. č. 283/2001 Z. z. MŽSR SR o vykonávaní niektorých ustanovení o odpadoch

- Zákon č. 303/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

- Zákon 364/2004 Z.z. –vodný zákon

Požiarna ochrana

- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

## Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

Projekt požiarnej ochrany tvorí samostatnú  prílohu tejto projektovej dokumentácie.

Bezpečnosť práce

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , bezpečnosti tlakových , zdvíhacích , elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Nariadenie vlády SR č. 338/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

- Nariadenie vlády SR č. 253/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

-  Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

- zákon  č. 395/2006 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

V Komárne 10.2012

Vypracoval: Ing. Alexander Kubis